CL5000 Firmware Revision

수정일 : 2007.03.29

*****************************************

REVISION V1.33.0

*****************************************

⊙ Previous Version :

⊙ Check Sum : 804Bh

⊙ Update Date : 2007.03.27

⊙ Revision Number : 636

*****************************************

▶ X,Z Report의 PAY SUMMARY 항목 중

"PAY SUBTOTAL" 과 "CHANGE" 항목 인쇄 안되게 수정 함.

▶ 티켓발행 시 "SHOP NAME","ADDRESS","TELNUMBER" 를 가운데 정렬 시킴

또한, Address 와 TelNumber 인쇄 위치를 서로 바꿈.

(수정후) Shop Name - Address - Telnumber 순으로 인쇄 함.

▶ Report에서 Change 항목 삭제 기능 추가

▶ Return 시 Tax 관련 계산 오류 수정

▶ Menu 1873 : T.Price = Price + Tax 항목 Default 값 "Y"로 수정

▶ Quick PLU 사용시 Misc.By-pcs할때 수량을 입력할 수 없는 오류 수정

▶ Tax가 포함된 상품 합산시 price에서 2중으로 Tax가 감산된 오류 수정

▶ Scale Report, Clerk Report에서 "NO PAY" 항목 제거

▶ PLU NO를 6자리로 확장

- PLU NO 기존 5자리까지 (99999) 사용을 6자리로 확장 시킴 (999999)

*****************************************

REVISION V1.32.2

*****************************************

▶ 가공일 대신 요일을 "A,B,C.." 형식으로 인쇄 시

월요일 --> 'A' 로 인쇄 하게 수정 함 (내수 셋팅시에만 적용)

(기존 : 일요일 --> 'A')

▶ Parameter 863 : "Display dummy digit(weight):" 추가

- 30kg Capa.저울에서, 0~15kg 표시할 때, 소수 3째자리까지 표현할지를 설정

▶ permission이 0이고, clerk no가 필요할 경우 password대신 clerk no만 입력하도록 수정

▶ 칠레용 Nutrition Fact

- 소수점 관련 수정

- 1 보다 클 경우 소수점 인쇄 안함

- 1 보다 작은경우 "0.x" 로 표시 (소수점 1자리)

▶ [FOR] Key 기능 수정

- Misc By Count에서 Count(Qty) 와 Unit pirce 입력 순서를 바꿈

- 기존 : 개수 먼저 입력

- 수정 후 : Unit price 먼저 입력

▶ Open Count 판매 기능 수정

- 숫자키 입력 후 발행 하면 Default 로 1개인 Count 상품으로 발행

- Menu 1873의 "Print count w.o misc.key"를 "Yes"로 설정 해야 함.

*****************************************

REVISION V1.32.1

*****************************************

▶ Label Format 기능 키 설정 추가

- Function Key #83 = Label #1  ~

- Function Key #90 = Label #8

- Key type 추가 : KS_LABEL_01 ~ 08

▶ Small subtotal 루틴 구현

- PLU 호출 되지 않은 상태에서 Clerk 키 눌렀을 때

각 Clerk에 대한 small subtotal

(판매 횟수 + 판매 토탈 금액)Message를 보여 줌.

▶ Return 판매 시 티켓 인쇄 추가

- Menu 1872 (Print Item When Return) 항목 설정

- "Return" 시 return 항목 인쇄 함

*****************************************

REVISION V1.32.0

*****************************************

▶ Quick PLU 기능 추가

- MENU 1873에 "Enable Quick PLU" 설정 추가

- By-Count PLU에서 [For]키 누르면 개수 변경 가능

▶ Ticket에서 상품NAME이 안 찍힐 수 있는 오류 수정

▶ Interface 셋팅(MENU 8410) 중 USB,RS485,PS/2 삭제

*****************************************

REVISION V1.31.0

*****************************************

▶ 바코드 스캔기능 추가 (라벨모드)

▶ 날짜인쇄 포맷 추가

- YY/MM/DD -> YY/DD

▶. 칠레 요청 사항 수정

- Nutrition Fact 수정 : 2 Column 인쇄 가능하게 수정

▶ FSP 기능 추가

▶ Batch Printing 기능 추가

▶ TCP/IP를 이용한 Backup to Scale 기능 추가

*****************************************

REVISION V1.30.4

*****************************************

⊙ Previous Version : V1.30.3(74D8h)

⊙ Check Sum : 83ABh

⊙ Update Date : 2007.03.13

⊙ Revision Number : 620

*****************************************

▶ 1. 가공일 대신 요일을 "A,B,C.." 형식으로 인쇄 시, 월요일 --> 'A' 로 인쇄 하게 수정 함

(기존 : 일요일 --> 'A')

*****************************************

REVISION V1.30.3

*****************************************

⊙ Previous Version : V1.30.2(1D6Eh)

⊙ Check Sum : 74D8h

⊙ Update Date : 2007.02.14

⊙ Revision Number : 605

*****************************************

▶ Ticket 사용시 일부 셋팅에서 List Title이 두 번 나오는 오류 수정

*****************************************

REVISION V1.30.2

*****************************************

⊙ Previous Version : V1.30.1(FAE7h)

⊙ Check Sum : 1D6Eh

⊙ Update Date : 2007.01.31

⊙ Revision Number : 591

*****************************************

▶ Ticket 및 Report에서 날짜가 요일로 찍히는 오류 수정

▶ Ticket Report에서 오른쪽 끝이 잘리는 문제 수정

▶ Label Report에서 All Scale Report 발행시 0으로 인쇄되는 문제 수정

*****************************************

REVISION V1.30.1

*****************************************

⊙ Previous Version : V1.30.0(C110h)

⊙ Check Sum : FAE7h

⊙ Update Date : 2007.01.24

⊙ Revision Number : 575

*****************************************

▶ Ticket Serial Number가 2부터 시작하던 오류 수정

▶ Ticket에서 줄간격 줄임(4pt->0pt)

▶ Last Ticket 발행시(X키) Ticket 오류 수정

- Serial Number가 잘못된 값이 인쇄됨

- Rounded Total 이 인쇄되지 않음

▶ Ticket 출력시 PLU NAME이 길 때 여러 줄로 찍히도록 수정